Техническое описание шлем-маски ШМ-2012

Полнолицевая шлем-маска с пластиковой клапанной коробкой в комплекте фильтрующих и изолирующих СИЗОД обеспечивает подачу очищенного воздуха к органам дыхания и одновременную защиту глаз, кожных покровов лица и головы от воздействия вредных аэрозолей и газообразных токсичных веществ.

Шлем-маска имеет центральное резьбовое соединение КР 40x4,0 по ГОСТ 8762-75 для присоединения фильтров.

Состав:

- резиновый корпус;

- очковый узел с трапециевидными минеральными стеклами;

- пластиковая клапанная коробка;

- переговорное устройство.

Техническое описание:

- Лицевая часть категории 2 (маска общего назначения) класс эффективности 3 (высокая эффективность) в составе противогаза обеспечивает повышенную защиту при эксплуатации в тяжелых условиях труда.

- Коэффициент подсоса под лицевую часть - не более 0,05%.

- Очковый узел с трапециевидными минеральными стеклами обеспечивает обзор с площадью зрения не менее 70% и безопасность при механических воздействиях.

- Для предохранения стекол очкового узла от запотевания и замерзания в холодное время года используются незапотевающие пленки, которые фиксируются в пазах очкового узла лицевой части с внутренней стороны, с помощью прижимных резиновых шнуров (по запросу).

- Для предохранения стекол очкового узла от запотевания при температуре воздуха ниже минус 10 °С применяются утеплительные манжеты, которые надеваются на стекла очкового узла с наружной стороны (по запросу).

- Пластиковая клапанная коробка с лепестками клапанами вдоха и выдоха разделяет потоки вдыхаемого и выдыхаемого воздуха и препятствует подсосу вредных веществ.

- Лицевая часть изготовлена из материалов не содержащих сплавы тяжелых металлов, которые в процессе эксплуатации могут привести к искрообразованию.

- Шлем-маска имеет четыре стандартных размера: 1, 2, 3, 4.

- Выбор размера осуществляется по результатам измерения вертикального обхвата головы.

- В случае необходимости маску дезинфицируют химическим методом в соответствии с Методическими указаниями МУ-287-113.

- Шлем-маска совместима с защитными касками.

- Применяется: в климатических поясах IV (1) – IA («особый») при температуре окружающей среды от -40°С до + 50°С

- Температура хранения от - 40 до + 50°С

- Гарантийный срок хранения: 6 лет

- Соответствие требованиям стандартов: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.166-2018